4.2 模型结构与融合机制

4.2.1 模型总体框架

为实现机械通气过程中痰液淤积状态的多模态联合判别，本文构建了一种面向窗口级样本输入的端到端深度学习模型。该模型以同步采集的呼吸音信号、气道压力与流量波形为输入，在固定的非对齐5 s时间窗上完成痰液淤积程度的三分类任务。为充分挖掘声学与呼吸力学之间的生理耦合关系，整体架构避免了将原始信号直接混合的早期融合（Early Fusion），也没有采用粗粒度的末端特征拼接（Late Fusion），而是围绕“分支独立编码—分层跨模态交互—置信度感知决策”的递进逻辑展开。在特征提取阶段，模型采用异构分支对不同物理属性的信号进行独立编码。呼吸音分支采用改进的 ResNet18 网络以捕捉时频域内的异常声学模式，而压力与流量分支则通过一维卷积前端联合时间卷积网络（Temporal Convolutional Network, TCN），提取局部动力学变化及整体呼吸状态的时序信息。为满足后续跨模态细粒度交互的需求，各类编码器均未采用直接收敛至单一全局向量的常规做法，而是统一设计了“特征序列（Feature Sequence）”的输出形式。具体而言，各分支通过自适应平均池化与通道映射，将深层特征沿时间轴划分为一组等长且相互独立的局部表征向量。该设计在特征空间中完整保留了信号随时间演化的局部片段结构，从而为后续开展基于注意力机制的中期融合（Mid-level Fusion）提供了标准化的对齐接口。

区别于传统多模态网络在特征末端进行直接拼接的策略，本文模型提出了一种分层的跨模态交互机制。考虑到气道压力与流量同属呼吸力学信号，具备先天的物理协同性，融合模块首先在二者之间开展显式的双向交叉注意力（Cross-Attention）计算，以完成同质模态的内部语义协调并生成联合传感器表征。随后，该联合表征进一步与呼吸音分支展开异质模态间的双向交互，使模型能够在局部特征层面自适应地交换并整合声学与力学证据。

在联合决策阶段，模型引入了置信度感知门控（Confidence-Aware Gate）与专家残差（Expert Residual）机制。这一结构使融合不再单纯依赖特征内容，而是综合评估各模态当前分类的置信度，以自适应调节声学与力学分支在最终判别中的权重。此外，针对重症监护床旁场景中极易出现的单路传感器脱落或音频采集短时异常等问题，本模型在训练与交互阶段显式嵌入了模态丢弃（Modality Dropout）与掩码感知（Mask-Aware）机制。该设计将实际部署中的信号缺失问题纳入了统一的建模框架中，即使在部分模态缺失甚至退化为单模态输入时，网络仍能维持一致且稳定的推理链路，显著提升了模型在真实临床环境下的鲁棒性。

综上所述，本文提出的多模态融合模型完整覆盖了从原始异构波形到最终痰液状态判别的全流程，其整体架构与数据流向如图 4.X 所示。

4.2.2 呼吸音编码器结构

在本文构建的多模态架构中，呼吸音编码器旨在从声学维度精准捕获由气道分泌物扰动所引起的异常声学特征。该模块在第二章所述单模态识别模型的基础上进行了结构优化，整体处理链路包含声学前端预处理、自适应动态归一化（PCEN）、残差骨干特征提取以及融合接口适配四个关键环节。以下将对各环节的具体设计与参数配置进行详细阐述。

1. 声学前端预处理与时频变换

对于单段 5 s 的呼吸音窗口，系统首先将其统一重采样至 16 kHz。考虑到机械通气模拟台架实验环境的物理特性，录制信号中往往包含大量非目标低频成分。为此，本文在时频变换前引入了截止频率为 80 Hz 的高通滤波器。该处理主要出于两方面考虑：其一，有效抑制由模拟肺机械扩张、呼吸管路摩擦以及传感器接触面轻微相对滑移所引起的基线漂移与超低频伪影；其二，削减由呼吸机泵体运转及环境气流扰动产生的持续低频背景噪声，从而使模型能够更聚焦于与痰液性状密切相关的中高频异常声学模式。

在时频映射阶段，本文采用短时傅里叶变换生成二维谱图。参数设置上，窗长定为 400，步长定为 160，FFT 点数定为 1024。经梅尔滤波器组映射后，得到频带数为 96、频率覆盖范围为 80 Hz 至 6000 Hz 的时频表示。

2. 自适应动态归一化（PCEN）

针对机械通气过程中环境背景能量的非平稳变化以及不同样本间增益尺度的差异，本文引入了单通道能量归一化（Per-Channel Energy Normalization, PCEN）技术[Wang et al., 2017]，以替代传统的静态对数压缩。引入 PCEN 的主要目的与优势体现在三个方面：首先，其通过在时间维度构建递推的平滑包络，实现了对各频带局部能量的自适应增益控制，能够有效补偿录音过程中的慢变背景能量波动；其次，其内置的非线性压缩机制能够抑制高能环境噪声脉冲对全局表征的主导与干扰；最后，该算法在抑制平稳背景音的同时，更强调相对突变与局部增强结构，因此对由痰液淤积引发的短时异常声学事件（如气流冲破分泌物产生的瞬态碎裂音）具备更高的表征敏感度。

在具体计算过程中，设梅尔（Mel）频谱能量为 Et,f，其中 f 为频带索引，t 为时间帧索引，其时间递推的平滑包络 Mt,f 定义为：

Mt,f=1-s⋅Mt-1,f+s⋅Et,f

其中，s 为平滑系数（本文取 0.025）。进一步地，PCEN 的输出表征可表示为：

PCENt,f=Et,fMt,f+ϵα+δr-δr

式中，α、δ、r 分别为增益限制、偏置与非线性压缩因子（本文分别取值 0.98、2.0、0.5）。

[这里就不用介绍优点了]相较于传统对数梅尔频谱，PCEN 的引入具有显著优势：首先，其动态包络能够有效补偿不同采集终端、不同临床班次间的慢变背景能量波动，增强了特征在异质样本间的鲁棒性；其次，其非线性压缩机制能够抑制高能噪声脉冲对全局表征的干扰；最后，PCEN 能够显著增强时频图中的瞬态变化结构，对于痰液引起的吸气末碎裂音或呼气初粗糙音等突发声学事件具有更高的表征敏感度。经 PCEN 处理并结合全局零均值单位方差标准化后，呼吸音最终被转换为 96×501 的单通道二维特征矩阵。

3. 骨干特征提取网络 本文选用 ResNet18 作为呼吸音分支的主干特征提取网络。相较于第二章在单模态任务中使用的 ResNet34，本章之所以选用参数规模更为紧凑的 ResNet18，主要基于以下考量：在多模态联合训练框架下，模型参数量随分支增加而显著上升，ResNet18 在保持强大纹理提取能力的同时，能有效缓解多分支网络在小样本医学数据上的过拟合风险，并提升跨模态反向传播时的收敛效率。

为解决医学标注数据稀缺的问题，编码器加载了 ImageNet 预训练权重【第二章也是 所以简单带过 】。通过 ResNet18 四组残差块的逐层映射，输入时频图在频率与时间维度被有序压缩。最终，特征图在空间维度被映射至 3×16 的紧凑空间，同时通道数扩展至 512，实现了从底层物理声学信号到高层语义纹理的演进。

4. 融合接口适配 为了配合后续的跨模态交互机制，呼吸音编码器并未直接将特征图展平为单一的全局向量，而是将其重塑为特征序列（Feature Sequence）。具体而言，系统首先对主干网络输出的特征图执行自适应二维平均池化，在大幅压缩频率维度冗余的同时，结合1×1 卷积进行通道投影，最终在时间维度上提取出 12 个表征局部时间片段的特征向量（即 Audio Tokens）。这种序列化表征有效保留了异常呼吸声学事件随时间演化的拓扑结构，在表征粒度上与 PQ 波形编码器实现了严格对齐，从而为后续跨模态双向注意力（Cross-Attention）交互阶段提供了细粒度的数据载体与一致的结构接口。【错误原因：此处“严格对齐”不准确。当前实现中音频 token 数为 12，而压力/流量 token 数为 16，二者只是被投影到同一嵌入维度并可通过 cross-attention 交互，并非时间粒度或序列长度上的严格一一对齐。】

4.2.3 PQ 波形编码器结构

4.2.3 PQ 波形编码器结构

压力与流量信号作为典型的生理时序信号，其采集过程受环境噪声干扰相对较小，具备更强的监测稳定性和时间同步性。从生理学角度看，这两类信号直接映射了气道阻力、肺顺应性及通气状态的动态演变，能够为痰液识别提供坚实的物理力学证据。

在本文构建的多模态架构中，PQ波形编码器旨在对机械通气过程中的压力与流量信号进行深度表征，从呼吸力学维度精准捕获由气道分泌物扰动所引发的动力学异常。针对一维生理时序信号的物理特性，该模块构建了结构同构且参数独立的双分支提取网络，其整体处理链路包含物理特性分析与预处理、一维卷积前端（1D-CNN）局部形态提取、TCN 中尺度时序建模以及融合接口适配四个关键环节。以下将对各环节的具体结构设计与运行机制进行详细阐述。

1. 物理特性与预处理

本文采用时长为 5 s 的非重叠滑动窗口对原始信号进行截取。由于传感器采样率设定为 100 Hz，单个时间窗内每路传感器信号均包含 500 个采样点。为消除不同患者间、不同呼吸机机型间的量纲差异、基线偏移及设备增益影响，信号在输入网络前需经过 Z-score 标准化处理：

x'i=xi-μσ+ϵ

其中，xi 为原始序列中的第 i 个采样点，μ 与 σ 分别为当前序列的均值与标准差，ϵ 为防止分母为零的微小常数。该标准化过程确保了模型能更聚焦于波形的局部形态演化，而非绝对幅值的差异。

2. 卷积前端：局部形态提取

每一路单模态传感器编码器均由卷积前端与 TCN 主干两部分组成。卷积前端主要承担低层局部特征提取与初步时间压缩的任务。

具体而言，卷积前端由三层一维卷积级联构成：第一层卷积采用长度为 9 的卷积核，步长为 1。在 100 Hz 采样率下，该核覆盖了约 90 ms 的时间窗口，足以捕获呼吸相位边界附近的瞬时压力突变或流量波动；后续两层卷积核长度均设为 5，步长设为 2，在将特征通道数逐步扩展至 32 和 64 的同时，实现时间维度的下采样。每层卷积后均接入批量归一化（Batch Normalization）与 GELU 激活函数。GELU 激活函数的数学定义为：

GELUx=x⋅Φx

其中 Φx 为标准正态分布的累积分布函数。GELU 通过引入随机正则化思想，将非线性激活与 Dropout 的特性相融合，使网络在处理具有高度非线性特征的生理波形时表现出更优的泛化能力。经过前端处理，原始 500 点的序列被压缩至 125 点，初步实现了高维局部特征的抽象。

3. TCN 主干：中尺度时序建模

为进一步捕获窗口内部长程的时序依赖关系，模型引入了 TCN 主干。每一路分支配置了 2 个 TCN 残差块，其核心在于空洞卷积（Dilated Convolution）的应用。对于一维输入序列 x 与长度为 k 的卷积核 w，空洞率为 d 的空洞卷积在位置 t 的输出 yt 定义为：

yt=i=0k-1wi⋅xt-d⋅i

空洞卷积通过在卷积核元素间插入空隙，在不增加参数量和网络深度的前提下，呈指数级扩展了感受野。这使得模型能够跨越较长的时间步去感知呼吸周期的整体演变。同时，TCN 结构通过残差连接将前端卷积提取的细节信息直接传递至深层，有效缓解了深层网络中细粒度特征被过度平滑的问题。

4. 融合接口适配

为了配合后续的跨模态交互机制，PQ 波形编码器并未将深层时序特征直接展平为单一的全局向量，而是将其重塑为特征序列（Feature Sequence）。具体而言，系统利用自适应一维平均池化（Adaptive Average Pooling）将 TCN 输出的特征图在时间轴上进一步压缩，并结合 1×1 卷积进行通道投影，最终在时间维度上提取出 16 个表征局部时间片段的特征向量（即 Sensor Tokens）。

这种序列化表征有效保留了呼吸力学事件随时间演化的拓扑结构，在表征粒度上与呼吸音分支实现了严格对齐。通过这一设计，两路传感器分支被统一映射至相同的嵌入空间，从而为后续跨模态双向注意力（Cross-Attention）交互阶段提供了细粒度的数据载体与一致的结构基础。【错误原因：此处“与呼吸音分支实现了严格对齐”不准确。传感器分支输出 16 个 token，音频分支输出 12 个 token，当前模型依赖跨注意力完成异长度序列交互，而不是依赖严格对齐的等长表示。】

4.2.4 融合结构设计

在获取呼吸音分支与 PQ 波形分支的双尺度表征后，模型进入多模态融合阶段。区别于传统的静态特征拼接（Feature Concatenation），本文提出了一种基于生理逻辑驱动的“先同质模态内部协调、后异质模态跨向交互”的分层式融合架构。第一阶段，考虑到气道压力与流量信号在物理属性上同属呼吸力学范畴，遵循共同的流体力学约束且具备极强的生理耦合性，模型优先在传感器内部开展交互以建立一致性的力学联合表征，从而实现力学证据的冗余剔除与互补增强。第二阶段，在完成初步的力学语义协调后，模型再进一步开展声学视角与力学视角的异质特征交换。这种递进式的融合设计不仅契合临床生理规律，更有效避免了多源异构信息在早期无差别混合所导致的判别依据模糊（Feature Muddying），显著提升了多模态表征的层次性与最终决策的稳健性。

1. 同质模态内交互：压力与流量的耦合 在传感器融合阶段，模型利用双向交叉注意力机制在 Pressure 与 Flow 局部表征序列之间建立显式关联。设压力与流量的局部特征序列分别为 HP,HF∈RL×D（其中 L=16 为序列长度，D 为嵌入维度）。以压力分支对流量信息的吸收为例，其注意力机制定义为：

AttentionQP,KF,VF=softmaxQPKFTdkVF

其中，查询矩阵 QP=HPWQ，键矩阵 KF=HFWK，值矩阵 VF=HFWV。通过该过程，压力分支的每一表征元均能根据当前通气相位，自适应地关联流量序列中对应的时序片段信息。

完成双向交互后，模型引入门控整合机制（Gating Mechanism）以形成统一的联合传感器表示Hsensor。相比于常规的简单加权平均或直接特征拼接，门控机制能够根据当前样本中压力与流量各自所包含的信息质量，动态调节两者在最终力学表征中的贡献权重。采用该设计的核心优势在于：一方面，它能够自适应应对复杂通气状态下某路传感器因物理干扰（如管路漏气或积水移动）导致的局部信噪比下降，通过自主降低受干扰分支的权重来过滤不可靠的力学噪声；另一方面，它在特征序列的微观层面上进行了非线性的动态特征选择，有效避免了静态融合导致的关键瞬态异常（如短时流速受限波形）被平稳特征过度平滑。

g=σWgHP;HF+bg

Hsensor=g⊙HP+1-g⊙HF

该设计确保了模型在气道阻力剧烈波动等复杂临床场景下，能够自主选择更具判别性的力学通道。

2. 异质模态交互：声学与力学参数融合

在形成联合传感器表征后，模型在呼吸音特征序列 Haudio 与联合传感器序列 Hsensor 之间再次开展跨模态注意力计算。此时，交互的目标已由协调同质模态内部一致性，转变为建立声学证据与力学证据之间的互补映射关系。在该阶段，模型采用了双向交叉注意力（Bi-directional Cross-Attention）机制：

首先，以呼吸音分支的局部表征元作为查询（Query），主动检索传感器序列中与之对应的动力学反馈。其映射关系可表示为：

Qa=HaudioWaQ, Ks=HsensorWsK, Vs=HsensorWsV

Attentiona←s=softmaxQaKsTdkVs

同时，模型以联合传感器序列作为查询，对呼吸音序列进行对称的跨模态更新：

Qs=HsensorWsQ, Ka=HaudioWaK, Va=HaudioWaV

Attentions←a=softmaxQsKaTdkVa

这种细粒度的双向交互使融合不再停留在特征末端的静态叠加，而是在局部语义层面实现了声学模式与力学证据的深度耦合。从临床物理意义上看，这使得呼吸音分支能够在局部时频片段主动读取与当前异常声学事件（如气流冲破分泌物产生的瞬态碎裂音）对应的流量波动信息；反之，传感器分支也能根据力学波形中的阻力变化线索，跨模态聚焦于音频中相应的粗糙音或哮鸣音特征。通过这种局部级（Token-level）的相互校正与动态对齐，模型不仅丰富了单一模态的上下文维度，更有效避免了因单路信号局部畸变导致的误判风险。

3. 置信感知决策融合与专家残差机制

在最终决策阶段，本文摒弃了常规模型直接通过单分类头输出结果的静态做法，引入了置信感知门控（Confidence-Aware Gating）与单模态专家残差（Expert Residual）机制。

模型首先分别为音频分支和传感器分支构建了独立的单模态分类专家（即独立的线性分类头）。这两个专家网络利用各自更新后的全局表征，先独立输出对应模态的分类 Logits（记为 la 与 ls），并通过 Softmax 函数得到各自单独的分类概率分布 Pa 与 Ps：

Pa=Softmaxla, Ps=Softmaxls

随后，系统从这些概率分布中提取出反映判别确定性的置信度特征向量 Ca 与 Cs（包含最大类别概率、前两类概率差值 Margin 以及归一化信息熵）。

基于上述信息，模型利用置信感知门控网络计算最终的融合权重。需要特别说明的是，该门控网络不同于同质模态内部交互时的掩码门控：内部交互门控仅依据局部特征内容进行权重分配，而此处的置信感知门控将音频与传感器的全局表征及其分类置信度特征拼接后共同作为输入。这赋予了门控过程基于“决策确定性”的自适应调节能力：

wa,ws=SoftmaxMLPHaudioglobal;Hsensorglobal;Ca;Cs

该算式使得当某一路模态在面临强干扰而表现出较高的分类信息熵（即不确定性）时，网络能自动削减其决策权重。

为了防止多层深度融合对强判别证据产生的过度平滑（Over-smoothing），模型进一步采用残差连接的形式，将单模态专家的 Logits 判别结果依据上述门控权重加权后，叠加至最终输出 Yfinal 中：

Yfinal=Yfusion+γwala+wsls

其中 Yfusion 为融合分支主干的预测 Logits，γ 为残差调节系数（本文设定为 0.3）。该架构在利用多模态互补信息的同时，最大限度保留了各分支对典型痰液状态的直观判别依据。当某路单模态专家捕捉到极强且置信度极高的信号证据时，即便多模态融合层表征趋于中庸，该残差机制依然能够保障关键证据主导最终分类。

4.2.5 缺失模态处理与鲁棒性设计

在重症监护室（ICU）等真实的床旁机械通气监测场景中，多模态数据的连续性与完整性极易受到物理环境的干扰。例如，患者体位改变、传感器管路意外脱落或音频采集设备遭受突发环境噪声等，均可能导致局部模态缺失或短时信号不可用。传统多模态网络往往强依赖于所有输入流的完备性，一旦发生模态缺失，极易引发特征空间的崩塌与预测链路的失效。为此，本文在网络设计与训练阶段显式引入了缺失模态处理与退化机制，以提升模型在复杂真实部署环境下的鲁棒性。

1. 模态丢弃训练策略（Modality Dropout）

为使模型在参数优化阶段即建立起对不完整输入的适应能力，本文引入了模态丢弃策略。在训练阶段的每次前向传播过程中，系统独立为呼吸音、压力与流量三种模态采样二值化可用性掩码 ma,mp,mq∈{0,1}。在本文的设定下，每种模态的保留概率被设定为 0.9（即随机丢弃率为 0.1）。同时，为避免生成无意义的完全失效样本，掩码采样被施加了 ma+mp+mq≥1 的物理约束，确保每次迭代至少存在一种有效输入。

在获取掩码后，各分支编码器输出的局部特征序列（Token）与全局表征（Summary）均与对应的可用性掩码进行逐元素相乘。这种主动注入随机缺失扰动的训练范式，迫使模型打破对三路信号完全齐备的过度依赖，促使其在信息不完整时仍能最大限度地从剩余模态中挖掘判别证据。这不仅是一种有效提升网络泛化能力的正则化手段，更为模型在推理部署阶段应对真实的突发模态缺失奠定了参数基础。

2. 掩码感知的跨模态交互与回退机制

在跨模态交互阶段，面对模态缺失，本文并未采用引入额外误差的生成式重建策略，而是设计了一种掩码感知的交互与回退机制（Mask-Aware Cross-Modal Interaction with Fallback），通过掩码严格控制跨模态注意力结果的采纳路径。以压力分支在流量上下文中的更新过程为例，设双向交叉注意力的初步输出为 Zp，压力分支原始的特征序列为 Zp，则引入掩码后的最终更新规则定义为：

Znewp=mpmqZp+1-mqZp

该公式的物理与逻辑意义十分明确：当目标模态（压力）自身缺失时（mp=0），整条分支的特征流被直接截断置零；当目标模态存在但上下文模态（流量）缺失时（mp=1,mq=0），网络主动摒弃基于无效上下文计算出的噪声特征，顺滑地退化为保留压力信号原始表征的恒等映射；仅当两路传感器模态均有效可用时（mp=1,mq=1），跨模态交互结果才被真正激活。在后续的声学与力学异质模态交互阶段，网络亦遵循相同的设计逻辑。这种掩码隔离与回退机制有效斩断了缺失特征的误差传播路径，确保了多模态表征在恶劣输入条件下的绝对稳定性。

3. 掩码感知门控融合与自适应决策退化

前文（详见 4.2.4 节）所述的门控机制不仅是提升特征表征能力的核心融合组件，更是本研究缺失模态鲁棒性设计体系的最后一道防线。在同质模态的传感器联合阶段，掩码感知门控能够根据输入的有效性状态，在“双路非线性融合”“单路压力直通”与“单路流量直通”三种模式间进行自动硬切换，从源头上保证联合力学表征免受无效传感器的污染。【错误原因：这里写成“自动硬切换”不准确。当前 `MaskedTokenGate` 在两路模态都可用时采用可学习的连续门控进行软融合，只有单路缺失时才退化为直通保留，并非三种模式之间的离散硬切换。】

进而在最终的分类决策阶段，置信感知门控综合接收音频表征、联合传感器表征以及单模态专家输出的置信度特征。当某一侧模态物理缺失或受损严重时，可用性掩码与随之引发的极端不确定性（高信息熵）会驱动门控网络显式压低该异常分支的决策权重；而当两侧模态均有效存在时，门控网络则恢复为依据表示质量与分类置信度进行自适应分配的常规模式。由此可见，该门控机制兼具了正常条件下的“特征自适应提纯”与极端条件下的“异常支路阻断”双重功效，使得模型能够在局部异常或模态缺失的情况下，平滑且安全地退化至依赖单一可靠路径的决策模式。【错误原因：此处对最终门控的描述不够准确。当前实现中缺失模态的权重首先由 availability mask 显式屏蔽并压到接近 0，再在可用模态之间结合置信度特征分配权重；并不是因为“缺失导致高熵”才把该分支权重压低。】

综上所述，本文通过“模态丢弃训练、掩码感知交互与回退、门控自适应调权”的系统性联合设计，将不完整信息的处理逻辑深深植根于整体架构之中。这使得模型彻底摆脱了对理想齐备输入的脆弱依赖，展现出了卓越的缺失模态鲁棒性，高度契合真实机械通气监测环境对算法部署的严苛要求。